# Toepassing van bowl‑feeders voor het positioneren van medische siliconen valves

## Inleiding

In de productie van medische componenten zoals siliconen valves is een hoge mate van precisie, herhaalbaarheid en betrouwbaarheid essentieel. Een van de uitdagingen in dit proces is het correct oriënteren en positioneren van de vaak flexibele siliconen onderdelen voor verdere assemblage of inspectie. Bowl‑feeders bieden een automatiseringsoplossing om deze onderdelen consistent in een specifieke oriëntatie aan te leveren.

## Werking van een bowl‑feeder

Een bowl‑feeder (vibrerende trilkom) bestaat uit een kom gemonteerd op een aandrijfunit die vibraties opwekt. Door de specifieke geometrie van de spiraalvormige baan en het trillingspatroon bewegen de onderdelen omhoog langs de baan. Onderdelen worden gesorteerd en georiënteerd door mechanische geleiders, uitlaatmechanismen en eventueel sensoren.

## Waarom bowl‑feeders geschikt zijn voor medische siliconen valves

• Geschikt voor flexibele en tere onderdelen: Siliconen valves zijn zacht, elastisch en gevoelig voor beschadiging. De bowl‑feeder kan worden aangepast met zachte voeringen (bv. PU‑coating), lage trillingsamplitude en geleidelijke hellingen.
• Precisie en herhaalbaarheid: De oriëntatievoorzieningen zorgen ervoor dat elk onderdeel consistent dezelfde positie inneemt vóór doorvoer naar pick‑&‑place robot of inspectiesysteem.
• Automatisering en processtabiliteit: Continu aanvoer, minder handmatige handelingen, hogere betrouwbaarheid.
• Integratie met vision‑ en robotsystemen: Georiënteerde onderdelen kunnen door een vision‑systeem gecontroleerd worden en door een robotarm met hoge precisie gepakt.
• Kostenbesparing en flexibiliteit: Minder arbeid, hogere output, lagere kans op afval. Bovendien kunnen feeders relatief snel worden omgebouwd voor varianten van siliconen valves.

## Overwegingen en ontwerpaanpassingen

Bij het ontwerpen van een bowl‑feeder voor medische siliconen valves moeten specifieke eisen meegenomen worden:
• Hygiëne en reinigbaarheid: RVS en gladde oppervlakken, geschikt voor cleanroom.
• ESD‑veiligheid en contaminatiepreventie: Belangrijk bij medische productie.
• Materiaalcompatibiliteit: Siliconen kunnen statische lading krijgen of kleven; coatings en luchtdruksystemen kunnen dit tegengaan.
• Validatie volgens medische richtlijnen (bijv. ISO 13485).

## Conclusie

Bowl‑feeders bieden een betrouwbare, reproduceerbare en efficiënte methode om medische siliconen valves automatisch in de juiste oriëntatie aan te leveren. Door hun aanpasbaarheid aan zachte materialen, compatibiliteit met vision‑ en robotsystemen en geschiktheid voor hygiënische omgevingen, zijn ze een waardevolle component in geautomatiseerde productielijnen voor medische onderdelen.

## Literatuurlijst

A review on vibratory bowl feeder – ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/326539324_A_review_on_vibratory_bowl_feeder

A Detail Review on Vibratory Bowl Feeder – IRJET: https://www.irjet.net/archives/V7/i5/IRJET-V7I51253.pdf

Development of a flexible and programmable parts feeding system – ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527305000137

A Study on Flexible Vibratory Feeding System Based on Smart Camera – Atlantis Press: https://www.atlantis-press.com/article/17557.pdf

Designing Parts Feeders Using Dynamic Simulation – Berkeley EECS: https://people.eecs.berkeley.edu/~jfc/papers/96/BCicra96.pdf

Vibratory Feeder Part Orientation – Automation Devices, Inc.: https://www.autodev.com/vibratory-feeder-part-orientation