Inhoudsopgave

1. Inleiding	2

2. Werking van vibrerende bowl-feeders	2

3. Technische diepgang	2

4. Alternatieven voor bowl-feeders	2

4.1 FlexiBowl	2

4.2 Centrifugale feeders	3

5. Materiaaleigenschappen van siliconen valves	3

5.1 Plakkerigheid en frictie	3

5.2 Statica bij siliconen	3

6. Ontwerpstrategieën voor siliconen onderdelen	3

6.1 Coatings en afwerking	3

6.2 Lucht- of ionisatie-systemen	3

6.3 Optimalisatie van parameters	3

7. Praktische voorbeelden	4

8. Risico’s en beperkingen	4

9. Conclusie	4

10. Literatuurlijst	5

# 1. Inleiding

In de medische industrie is er steeds meer behoefte aan geautomatiseerde processen voor de productie van zachte, elastische componenten zoals siliconen valves. Deze onderdelen vereisen niet alleen een hoge mate van precisie maar ook een consistentie in oriëntatie bij assemblage of inspectie. Vibrerende bowl-feeders (trilkom-voeders) bieden al decennialang een betrouwbare oplossing voor het geautomatiseerd oriënteren van onderdelen (4). Wanneer ze juist zijn ontworpen, kunnen ze zelfs delicate siliconen valves efficiënt en zonder beschadiging aanleveren.

# 2. Werking van vibrerende bowl-feeders

Een vibrerende bowl-feeder werkt door gecontroleerde trillingen die een kom doen bewegen, waardoor onderdelen langs een spiraalvormige baan omhoog bewegen. Vormen, massa en materiaal van de onderdelen interacteren met de vibratiedynamiek zodat alleen correct georiënteerde onderdelen de uitlaat bereiken (3). De bowl wordt doorgaans ondersteund door “leaf springs” en aangedreven door elektromagneten, wat zorgt voor een combinatie van verticale en rotatoire beweging (4).

# 3. Technische diepgang

De prestatie van een bowl-feeder hangt sterk af van de paramaters zoals trillingsamplitude, frequentie en de geometrie van de baan. Volgens (4) bepaalt de configuratie van de leaf-springs in combinatie met de elektromagnetische drive de bewegingsmodus van de kom (bijv. glijdend of “hoppend”). Bovendien vereist het oriënteren van onderdelen nauwkeurig ontworpen tooling in de spiraalbaan: vaste obstakels, baffles of wipers zorgen dat verkeerd georiënteerde onderdelen terugvallen of gecorrigeerd worden (3).

Voor medische toepassingen is tuning extra kritisch, omdat te harde trillingen de siliconen onderdelen kunnen vervormen of beschadigen. Ook sensoren kunnen worden geïntegreerd om real-time aanpassingen te maken (bijv. bij verhoging van de load of verandering in onderdeelgedrag).

# 4. Alternatieven voor bowl-feeders

## 4.1 FlexiBowl

FlexiBowl is een modern alternatief voor klassieke bowl-feeders. Het systeem werkt zonder vaste tooling en gebruikt in plaats daarvan een roterende schijf gecombineerd met vision-systemen. Volgens FlexiBowl  is dit bijzonder geschikt voor siliconen en rubber onderdelen, omdat traditionele bowl-track tooling vaak leidt tot vastlopen (“sticking”), vooral bij plakkerige materialen. Het ontbreken van harde tooling en de beschikbaarheid van FDA-compliant materialen maakt de FlexiBowl zeer geschikt voor medische productie (1).

## 4.2 Centrifugale feeders

Een andere optie is de centrifugale feeder. In plaats van vibratie biedt dit type feeder hoge doorvoersnelheden met minder terugvoer van onderdelen. Volgens een medisch e-book van Assembly Magazine (2021) kan een centrifugale feeder snelheden behalen van meer dan 800 onderdelen per minuut, wat aanzienlijk hoger is dan wat klassieke bowl-feeders vaak bereiken. Bovendien is de mechanische belasting op onderdelen lager, wat slijtage vermindert (Assembly Magazine, 2021).

# 5. Materiaaleigenschappen van siliconen valves

## 5.1 Plakkerigheid en frictie

Siliconen hebben unieke materiaaleigenschappen: hun elastische aard gecombineerd met relatief hoge oppervlaktespanning kan leiden tot plakkerigheid. Hierdoor kunnen onderdelen aan elkaar kleven of aan de tooling van de feeder, wat de doorvoer nadelig beïnvloedt (7).

## 5.2 Statica bij siliconen

Daarnaast kunnen siliconen onderdelen statisch geladen raken, vooral in droge omgevingen of bij snelle beweging. Deze elektrostatische lading kan ervoor zorgen dat onderdelen aan metalen oppervlakken van de feeder blijven kleven, wat tot blokkades of inconsistenties in de feed leidt (Elscint Automation, 2019).

# 6. Ontwerpstrategieën voor siliconen onderdelen

## 6.1 Coatings en afwerking

Een van de meest effectieve strategieën is het toepassen van coatings met zeer lage wrijvingscoëfficiënt, zoals Teflon (PTFE) of FDA-goedgekeurd polyurethaan. In een casestudy van RNA Automation werd een Teflon-coating gebruikt om medische plugs (vergelijkbaar met siliconen onderdelen) zonder schade te transporteren (5). Voor siliconen componenten kan een dergelijke coating de adhesie verminderen en de overgang soepeler maken.

## 6.2 Lucht- of ionisatie-systemen

Naast coating kan ook gebruik gemaakt worden van luchtjets op kritieke punten in de feedertrack om plakkerige onderdelen los te maken. Ook ionisatie (antistatische ionisers) kan ingezet worden om statische lading te neutraliseren, waardoor elektrostatische hechting aan metalen oppervlakken vermindert (2).

## 6.3 Optimalisatie van parameters

Door de amplitude, frequentie en richting van vibraties zorgvuldig af te stemmen kan men de beweging van siliconen onderdelen vloeiender maken, waardoor deze minder geneigd zijn te plakken of vast te komen zitten. Fine-tuning van de drive-unit met sensoren kan helpen om onder verschillende laadcondities consistent gedrag te behouden.

# 7. Praktische voorbeelden

RNA Automation – Medical Plugs: RNA ontwikkelde een vibrerende bowl-feeder met een Teflon-coating voor medische plugs (Ø 6,75 mm), die 72 onderdelen per minuut kon verwerken. De gebruikte materialen waren 316 RVS en FDA-goedgekeurd polyurethaan. Bowl Feeder Feeds and Handles Medical Plugs | RNA Automation

RNA Automation – Autoinjectors: Voor autoinjector-componenten ontwikkelde RNA feeders met RVS bowls en FDA-polyurethaan coating, gecombineerd met een lineair spoor en vision-inspectie voor kwaliteitscontrole. https://www.rnaautomation.com/products/feeding-and-handling/bowl-feeders/pharmaceutical-bowl-feeders/vibratory-bowl-feeder-for-autoinjectors/?utm

Elscint Automation – Rubber Seals: Elscint beschrijft een applicatie met rechthoekige rubbers / afdichtingen die kleefgedrag vertoonden. Ze implementeerden een extra bewegend mechanisme (disentangler) om vastgekleefde onderdelen los te maken, wat de doorvoer aanzienlijk verbeterde. https://elscintautomation.com/index.php/2019/08/06/vibratory-bowl-feeder-for-feeding-rectangular-rubber-seals/?utm

# 8. Risico’s en beperkingen

Maatwerk tooling: Het ontwerpen van een bowl-feeder voor siliconen valves vereist maatwerk tooling, wat leidt tot hogere initiële kosten en langere ontwikkeltijd.

Trillingsafstemming vereisten: Onjuiste vibratie-instellingen kunnen de onderdelen vervormen of beschadigen.

Onderhoud en reiniging: In medische omgevingen is frequente reiniging vereist. Materialen zoals 316L RVS, en gladde oppervlakken zijn essentieel (2).

Beperkingen bij zeer plakkerige materialen: Zelfs met coating en luchtjets kan bij extreem tacky siliconen nog steeds sprake zijn van verstoringen. In die gevallen kan een alternatief zoals FlexiBowl of vision-gebaseerde systemen voordeliger zijn.

# 9. Conclusie

Vibrerende bowl-feeders zijn een krachtige en beproefde technologie voor het geautomatiseerd oriënteren van medische siliconen valves. Met de juiste ontwerpstrategieën — zoals laag-wrijvingscoatings, vibratietuning en antistatische maatregelen — kunnen ook plakkerige en elastische siliconen onderdelen betrouwbaar worden gevoed zonder verlies van precisie of doorvoersnelheid. Alternatieven zoals FlexiBowl of centrifugale feeders bieden interessante opties, zeker bij hoge variatie of gevoelige materiaalgedragingen. Voor productie in de medische sector is een goede balans tussen engineering, materiaalwetenschap en procesbeheersing cruciaal.

# 10. Literatuurlijst

(1) FlexiBowl. (2021). FlexiBowl® feeding solution for medical components. Opgehaald van Flexibowl® feeding solution for medical components | FlexiBowlHoosier Feeder Company.

(2) (z.j.). Pharmaceutical & medical grade vibratory feeders. Opgehaald van Pharmaceutical Vibratory Feeders - Hoosier Feeder

(3) IRJET. (2020). A detail review on vibratory bowl feeder. International Research Journal of Engineering and Technology, 7(5). IRJET-V7I51253.pdf

(4) Pawar, S. B., Dake, S. G., Gadkari, A. J., & Kumbhar, R. D. (2018). A detail review on vibratory bowl feeder. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), 1(Volume 1), 40–44. 9. 40-44.pdf

(5) RNA Automation. (z.j.). Vibratory bowl feeder to feed and orientate medical plugs. RNA Automation. Opgehaald van Bowl Feeder Feeds and Handles Medical Plugs | RNA Automation

(6) RNA Automation. (z.j.). Vibratory bowl feeder for autoinjectors. RNA Automation. Opgehaald van Vibratory Bowl Feeder for Autoinjectors | RNA Automation

(7) Testa, P., Chappuis, B., Kistler, S., Style, R. W., Heyderman, L. J., & Dufresne, E. R. (2020). Switchable adhesion of soft composites induced by a magnetic field. arXiv. [2005.03289] Switchable Adhesion of Soft Composites Induced by a Magnetic Field